- 省道洪江区萝卜湾大桥

- 至桂花园加油站公路工程

- 环境影响报告书

（第二次公示-简本）

建设单位：洪江区交通运输局

评价单位：湖南葆华环保有限公司

目  录

一、 建设项目概况	4

1.1 任务来源	4

1.2 拟建项目概述	5

1.3 评价范围	6

1.4 项目建设的必要性	7

二、建设项目可能造成的环境影响	10

2.1 工程环境影响因素分析	10

2.1.1  勘察设计期	10

2.1.2  施工期	10

2.1.3  营运期	11

2.2 评价因子筛选	11

2.3 污染源强分析	13

2.3.1  水污染源强分析	13

2.3.2  大气污染源强分析	15

2.3.3  声环境污染源强分析	16

2.3.4  固体废物	18

2.3.5  生态影响	18

2.3.7  社会环境影响因素分析	18

三、环境保护对策措施分析	20

3.1 生态影响及保护措施	20

3.2 声环境影响及保护措施	24

3.3 水环境	24

3.4 大气环境	26

3.5 社会环境影响	26

3.6 事故风险评价	27

四、评价结论	28

4.1 综合结论	28

4.2 建议	28

五、征求公众意见的范围和主要事项	29

六、征求公众意见的具体形式及起止时间	29

七、联系方式	29

# 一、 建设项目概况

## 1.1 任务来源

洪江管理区位于湖南省西南部雪峰山区，怀化市南部，地处沅水上游，安洪盆地南端，东北与洪江市相邻，西南与会同县接壤，城区坐落在沅、巫两水交汇处，三面环水。地理坐标为北纬27°05′30~27°10′00″、东经109°52′40″~110°04′15″之间。东西长20公里，南北宽19公里。洪江管理区是湖南省怀化市直接管辖的一个县级行政管理区，通常简称为洪江区，地处国家中部崛起、西部大开发战略的桥头堡位置，是怀化市的老工业基地。明朝以来的数百年间，一直为湘西南重要商埠之地，以集散洪油、木材、鸦片、白蜡而闻名于世，素有“七省通衢”、“小南京”、“小重庆”、“湘西明珠”之美称，是湘西南政治、军事、经济、宗教、文化的中心。

本项目位于湖南省怀化市洪江区境内，为改建省道S339的一段，起点位于萝卜湾大桥，终点为桂花园加油站，路线由北向南，里程3.157公里。S339现为三级公路，线性较差，路面宽度7m，路基宽8m，路面均为水泥砼路面结构，横向由两块3.5m路面板组成，水泥砼厚度20cm，路面总体状况较差，裂缝和破损现象较严重，且道路两侧基本已街道化，路面排水设施基本损毁。本项目目前交通承载能力极度有限并严重影响道路的通行能力与服务水平。因此修建S339洪江区萝卜湾大桥至桂花园加油站公路势在必行。

本项目已纳入《湖南省干线公路“十三五”建设规划》。为了改变现有公路不适应交通和经济发展的状况，完善区域路网布局，提高综合运输效率，开发区域内丰富的自然资源和旅游资源，促进区域经济增长，2015年11月洪江区交通运输局委托湖南华罡规划设计研究院有限公司编制了《S339洪江区萝卜湾大桥至桂花园加油站公路工程可行性研究报告》。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《交通建设项目环境保护管理办法》，本工程需编制环境影响报告书。2016年4月20日，洪江区交通运输局委托湖南葆华环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位随即成立了由生态、地表水、大气、噪声、社会及环境经济评价等人员组成的该项目环境影响评价组。2016年4月，在建设单位的大力协助下，项目环评组进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，并委托洪江区环境保护监测站对评价区域进行了现场监测，在此基础上编制完成了本环评报告书（送审稿）。

## 1.2 拟建项目概述

1、地理位置

拟建项目全线长3.157km，位于洪江管理区境内。

2、线路走向

本项目起于洪江区萝卜湾村萝卜湾大桥下，与老S339线（桩号645+163处）相接，路线经萝卜湾村、楠木田村、桂花园乡，终于桂花园乡桂花园加油站，与老S339线（桩号K648+320）相接。

3、主要控制点

项目的主要控制点有萝卜湾大桥、洪江区桂花园加油站

4、建设内容

拟定本项目采用二级公路标准设计，设计速度60km/h，路基宽12m，项目总投资3670.26万元，工期1.5年。推荐方案的建设规模如表1.2-1所示。

表1.2-1  主要建设内容及工程量一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计速度 | km/h | 60 |
| 2 | 路线里程 | km | 3.157 |
| 3 | 占用土地 | 公顷 | 7.75 |
| 4 | 路基土石方 | m3 | 150832 |
| 5 | 平均每公里土石方 | m3 | 47777 |
| 6 | 路基防护及排水工程 | m3 | 5505 |
| 7 | 路 面 | 千m2 | 33.15 |
| 8 | 桥 梁 | m/座 | - |
| 9 | 涵洞 | 道 | 14 |
| 10 | 平面交叉 | 处 | 4 |
| 11 | 投资估算总额 | 万元 | 3670.26 |
| 12 | 平均每公里造价 | 万元 | 1162.58 |

注：本项目采用商品沥青混凝土，不设置水泥混凝土拌合站、沥青混凝土拌合站、预制场；

## 1.3 评价范围

根据本工程施工期、营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特征，本次环境影响评价的范围见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 拟建项目中心线及施工便道两侧200m；取土场、弃渣场、施工生产生活区等临时工程周边200m以内范围。 |
| 2 | 声环境 | 拟建项目中心线及施工便道两侧200m；取土场、弃渣场、施工生产生活区等临时工程周边200m以内范围。 |
| 3 | 地表水环境 | 拟建项目中心线两侧各200m以内范围水域；拟建项目所设置桥梁桥址上游500m至下游5km范围。 |
| 4 | 生态环境 | 拟建项目中心线两侧各200m以内区域及公路沿线动土范围（包括施工生产生活区、施工便道、取土场和弃渣场）。 |
| 5 | 社会环境 | 拟建项目中心线两侧各200m以内的敏感点﹙如学校、幼儿园、居民点等）。 |
| 6 | 环境风险 | 拟建项目中心线两侧各200m以内范围水域；拟建项目所设置桥梁桥址上游500m至下游5km范围。 |

## 1.4 项目建设的必要性

1、本项目的建设是洪江区社会经济发展的需要

洪江管理区是湖南省怀化市直接管辖的一个县级行政管理区，通常简称为洪江区。洪江管理区位于湖南省西南部雪峰山区，地处国家中部崛起、西部大开发战略的桥头堡位置，是怀化市的老工业基地。明朝以来的数百年间，一直为湘西南重要商埠之地，以集散洪油、木材、鸦片、白蜡而闻名于世，素有“七省通衢”、“小南京”、“小重庆”、“湘西明珠”之美称，是湘西南政治、军事、经济、宗教、文化的中心。

进入“十三五”以后，面对复杂严峻的国际国内经济形势，在区工委、区管委的正确带领下，全区坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实省委、市委经济工作会议精神，解放思想，抢抓机遇，迎难而上，全区经济在困境中艰难运行，奋力爬坡，经济总体趋于平稳。2014年全区地区生产总值29.5亿元，全区人均地区生产总值4.46万元。

社会经济的发展与交通运输存在很强的互动联系，两者既相互制约又相互促进。交通是资源配置和产业链接的纽带，要发展市场经济，必须以发达、便利、安全、高效的交通运输为保障。交通运输网络兼有运输和国土开发的双重功能，交通运输的建设和公路建设对故土资源的开发和经济发展起着先导作用。道路交通等市政基础设施条件的改善，环境品味的提高，使城市地价迅速升值，极大地刺激了土地开发，按市场化运作，筹措大量城建资金，实现城市整体滚动开发，以城建城，拉动经济发展。

本项目作为区域干线公路网络，它的建设不仅能极大地改善周围道路网的质量，提高车辆通行能力，减少运输成本，节约资源，而且对进一步搞活本地区商品流通，加快沿线村镇的“社会主义新农村”发展，带动整个洪江区现代化、生态化、田园化的发展都有着极其重要的政治意义和经济意义。

2、本项目的建设是优化和完善区域公路网的需要

本项目位于湖南省怀化市洪江区境内，为改建省道S339的一段，起点位于萝卜湾大桥，终点为桂花园加油站，路线由北向南，里程3.157公里。此段道路为旧的省道S339的一段，该段旧省道S339与旧省道S222共线，交通区位非常重要。新省道S222（现在省道调整重新命名为S243）于几年前建成通车改道经沅江西岸，新建沅江萝卜湾大桥和古商城大桥。本项目是对老遗留省道的升级改造，在沅江东岸沿旧S339布线，起点接萝卜湾大桥东岸，终点位于旧S339桂花园加油站。

自萝卜湾大桥和古商城大桥建成通车后，洪江城区沅江东岸遗留的这段旧S339路况越来越差，交通条件极其恶劣，老百姓反映强烈，网上呼吁声及负面报道颇多。

本项目改造完成后，交通条件将大大改善，将很大程度上减轻现S222（新S243）的交通压力，在洪江区增加一条纵穿城区的南北向干道。

从区域路网现状来看，洪江城区沅江东岸只有旧S339这一条纵向道路，而这条道路交通条件差，严重制约的经济发展和城镇化发展。该路段进行改建，将极大提高公路通行能力，形成一条区域性便捷通道，并与其他干线公路组成一个便捷、畅通的运输网络，从而为洪江区创造良好的交通条件，改善投资环境，充分利用区域的各种资源，加速区域经济发展。拟改建公路完成后，对改善道路现状，完善该区域路网结构，促进区域经济发展，加强洪江区与外界及周边乡镇的经济联系有很重要的作用。同时本项目已纳入《湖南省干线公路“十三五”建设规划》。

综上所述，根据本项目在公路网中的地位、怀化市公路网的状况及湖南省的公路网规划，本项目的建设是必要的、迫切的。

3、本项目的建设是加快城镇化建设，改善沿线人民群众生产、生活条件及实现便民、惠民、富民的需要

本项目在洪江区城区沅江东岸沿旧S339布线，起点接萝卜湾大桥东岸，终点位于桂花园加油站。根据洪江区城东片区控规，城东片区规划总占地203.62公顷，将发展成为集工业、商业、居住、医疗卫生、教育及交通枢纽等综合区域。

党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的历史性任务，这是关系我国现代化建设全局的重大决策。切实加强农业和农村基础设施建设，是推进社会主义新农村建设的重大举措，它关系到投资方向和结构的调整，是由以城市建设为主向更多地重视农村建设的重大转变；关系到扩大国内需求，特别是开拓农村市场；关系到提高农业综合生产能力，改善农民生产生活条件，改变农村落后面貌；关系到拓宽农村就业门路，增加农民收入，因此具有重要的现实意义和深远影响。为确保“建设社会主义新农村”的目标实现，区委、区政府根据当地的资源优势，制定了一系列的发展战略。要实现发展战略的第一件事就是先修路，要有以交通运输为主的基础设施为支撑。常言道“要想富，先修路”，交通运输是国民经济中具有全局性和先导性的基础产业，是搞活流通、繁荣经济、产生新的经济增长点、促进社会经济发展的重要环节和必要条件。

建设本项目，构建“人畅于行、货畅于流”的运输体系，不仅是降低运输成本，促进区域内资源开发的需要，也是沿线人民群众的迫切呼声和殷切希望。对改善当地交通条件、加快当地的资源开发、加强区域对外联系、促进区域社会经济，推进社会主义新农村建设的全面发展具有特别重要的意义。

4、本项目的建设是满足交通量快速发展的需要

随着该地区经济社会进一步发展，项目影响区内公路客货运量和客货周转量逐年上升，交通量随之快速增长。根据交通量预测，预计到 2037 年，拟建项目交通量将达到12837pcu/d。区域内现有通道已难以适应交通发展的需要，明显制约了区域经济的发展， 迫需修建一条高等级公路以改善区域的运输条件，以满足经济发展和交通量增长的需要。

5、本项目的建设具有重要的战略意义

S339既是省道又是国防道路。怀化古有“黔滇门户”、“南楚咽喉”之称、“湖南西大门”之美誉。怀化地灵人杰，人文荟萃，老一辈无产阶级革命家向警予、滕代远、粟裕同志出生于此，爱国将领张学良曾被囚禁羁绊于沅陵凤凰山。怀化也是一些重大历史事件的发生地，中国工农红军通道转兵会议旧址、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆都记载了这些影响现代中国历史的重大事件。本拟建项目连接的周边区域都有驻军，都是军事管理区域，项目的建设联通了怀化市的战备疏散区，联通了湘西战略后方基地。洪江市、洪江区人口密度较低，且主要为丘陵、山区，便于隐蔽，是怀化市疏散人口的理想区域所在。在整个洪江市和洪江区的区域内，S339是平行于G209的南北通道，是怀化市南部的又一南北交通大动脉，所以说本项目的建设具有重要的战略意义。

6、本项目的建设是提升区域应急交通条件，保障防洪救灾的需要

洪江区地处沅江岸边，经过多年的治理，堤防的抗洪能力有了加大提高，但由于沅江水情变化、全球气候变暖、泥沙淤积等自然条件加剧，沅江防汛形势仍存在加大的威胁。此外，洪江区城区地势低洼，暴雨或连续性大雨易引发内涝灾害，对于城区居民的生产、生活造成极大不利影响，并严重威胁居民的生命和财产安全，制约着洪江区经济社会的发展。

所以，本项目的建设是提升区域应急交通条件，保障防洪救灾的需要。

# 二、建设项目可能造成的环境影响

## 2.1 工程环境影响因素分析

公路工程对环境的影响与工程所处阶段紧密相关，不同的工程阶段对各环境要素的影响也不同。根据工程特点，环境影响因素的识别可按照勘察设计期（工程前期）、施工期和营运期三个阶段进行分析。

### 2.1.1  勘察设计期

勘察设计期阶段对社会经济和生态环境影响较大，特别是对项目直接影响区的社会经济发展、城镇规划、土地利用、居民生活及自然生态均会产生较大影响。

①拟建公路沿线涉及的主要规划为《湖南省干线公路“十三五”建设规划》、《怀化市洪江区城东片区控制性详细规划》，本项目已纳入《湖南省干线公路“十三五”建设规划》，符合路网规划，且符合当地城市规划。

②线位的布设涉及到农田、林地等土地类型的永久性或临时性占用问题，从而直接或间接地影响农业和多种经营业。

③线位布设及设计方案选择会影响到水土流失、防洪及土地占用。

④公路选线不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区，也不涉及饮用水水源保护区。

### 2.1.2  施工期

①在施工准备期，拟建公路征地涉及到永久性和临时性占用地，从而将影响到当地农、林业生产；

②路基工程开挖与填筑将破坏地表原有植被，形成的裸露松散的地表和边坡，在雨水的作用下极易形成水土流失，影响周围生态环境，在河道附近还可能造成河道淤积，影响泄洪能力；在天气干旱时，又容易引起扬尘，对附近区域环境空气质量产生影响；

③路基、路面施工过程中，容易产生粉尘污染，沥青铺设过程产生的沥青烟对工作人员也具有一定的影响；

④施工便道等施工期临时工程将占用一定数量的土地。由于项目区地形地貌的限制，施工期临时工程不可避免将占用部分耕地。因此，施工期工程临时用地也将对当地耕地资源和农业生产产生短期影响；

⑤施工机械的运转将产生噪声和废气污染，从而对周围环境敏感保护目标的声环境质量和环境空气质量产生影响；

⑥工程施工在平交部位将占用现有道路，会影响正常的公路交通环境，对沿线居民正常生产和生活产生一定的影响；

⑦施工人员在施工过程中由于操作不当等因素将造成施工安全事故。

### 2.1.3  营运期

①交通量增长与项目影响区社会经济发展状况、旅游、居民生活质量密切相关。

②随着交通量的增加，交通噪声将影响邻近公路的居民点等声环境敏感目标的正常生活休息环境；汽车尾气中所含的多种污染物，如NO2和烃类物质，会污染环境空气。

③由于局部工程防护稳定和植被恢复均需一定的时间，水土流失在工程营运初期可能存在。

④突发性交通事故会影响公路的正常运营和安全，危险品运输车辆事故易引发环境空气、土壤污染、水环境污染等事件。

⑤各类环境工程、生态保护和恢复工程的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失，减轻交通噪声、生活污水、固体废物等对周围环境的污染，以及对居民生活质量的负面影响。

## 2.2 评价因子筛选

根据对拟建公路的特点、沿线环境特征、工程的环境影响要素分析和识别，筛选出主要的环境影响评价因子。各阶段环境影响因素筛选见表2.2-1~2.2-3。

表2.2-1  公路环境影响因子筛选总表

| 环境要素 | 建设期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境 | 交通运输、社会经济发展 | 交通运输、社会经济发展 |
|  | 城区、公路运输、水利等规划 | 城镇、公路运输、水利等规划 |
|  | 土地占用 | 土地占用、土地利用价值 |
|  | 交通事故和施工风险 | 交通事故和危险品泄漏 |
| 生态环境 | 土壤及地貌 | 地形整治及植被恢复 |
|  | 农田占用及保护方案 | 路面径流径流的影响 |
|  | 水土流失 | 防护工程 |
| 水环境 | 施工现场及营地的生产生活污水：pH、SS、石油类、COD、NH3-N造成水质影响 | 路面径流的影响 风险事故 |
| 声环境 | 施工噪声：等效A声级LAeq | 交通噪声：等效A声级LAeq |
| 大气环境 | TSP、沥青烟气 | 汽车尾气：NO2 、TSP |
| 固体废物 | 施工及设施拆除废料 | 交通垃圾 |

表2.2-2  本项目施工期主要环境影响因子筛选表

| 环评因素 | 主要影响因素 | 影响因子 | 影响简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声 环 境 | 施工机械噪声 | 等效连续A声级Leq(A) | ①公路施工中施工机械较多，施工机械噪声属突发性非稳态噪声源，对周围声环境产生一定影响；②本项目筑路材料均通过汽车运输，运输车辆交通噪声将影响沿线声环境。 |
|  | 施工运输车辆噪声 |  |  |
| 环 境 空 气 | 扬尘 | TSP及沥青烟等有毒有害物质 | ①粉状物料的装卸、运输、堆放过程中有粉尘散逸到周围大气中；②施工运输车辆在施工便道上行驶导致的扬尘；③沥青铺设过程中产生的沥青烟气对周边环境的影响。 |
|  | 沥青烟气 |  |  |
| 地 表 水 环 境 | 路基施工 | pH、SS、COD、石油类、氨氮 | ①施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水；②路基建设施工工艺不当或施工管理不善，产生的施工泥渣、机械漏油、施工物料和化学品受雨水冲刷入河等情况将影响河流水质；③施工营地的生活污水、施工现场砂石材料的冲洗废水 |
|  | 施工营地污水 |  |  |
|  | 施工废水 |  |  |
| 生 态 环 境 | 永久占地 | / | ①工程永久和临时占地对沿线的耕地、林地等的影响；②施工活动产生的噪声及扬尘污染对动物生境有影响；③本项目施工过程中在路基开挖、表土堆存时易造成地表植被受损处，将增加区域水土流失量。 |
|  | 临时占地 |  |  |
|  | 水土流失 |  |  |
|  | 施工活动 |  |  |
| 社 会 环 境 | 农田水利设施、通讯、电力设施 |  | 影响沿线水利、通讯、电力设施的完整性 |
|  | 施工活动 |  | 工程施工会影响正常的公路交通环境，对沿线居民正常 生产和生活产生一定不利影响 |

表2.2-3  拟建公路营运期主要环境影响因子筛选表

| 环境要素 | 影响因素 | 影响因子 | 工程影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 交通噪声 | 等效连续A声级Leq(A) | 交通噪声将对沿线一定范围内的居民区产生影响，干扰其正常的生产和生活。 |
| 环境空气 | 汽车尾气 | TSP、NO2、CO | ①汽车尾气中废气的排放对沿线空气质量造成影响；②营运车辆路面扬尘对周边环境造成影响。 |
|  | 路面扬尘 |  |  |
| 地表水环境 | 路面径流 | pH、SS、COD、石油类等 | ①降雨冲刷路面产生的道路径流污水排入河流造成水体污染；②装载危险品的车辆因交通事故泄漏，污染水体，但事故概率很低。 |
|  | 危险品运输 |  |  |
| 生态环境 | 汽车噪声 | / | ①交通噪声将破坏附近动物的原有生境环境质量；②由于局部工程防护稳定和植被恢复均需一定的时间，水土流失在工程营运初期可能存在。 |
|  | 水土流失 |  |  |
| 社会环境 |  | 交通运输条件、社会经济发展等 | 公路营运对当地交通、社会经济发展带来的有利影响。 |

## 2.3 污染源强分析

### 2.3.1  水污染源强分析

#### 2.3.1.1  施工期

1、施工人员生活污水排放源强

施工期生活污水主要来源于各施工营地，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水，主要含COD、SS氨氮等污染物，污染物成分及浓度详见表2.3-1。

表2.3-1   施工生产生活区生活污水成分及浓度   单位：mg/L

| 主要污染物名称 | BOD5 | COD | TN | TP | SS | 油脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 110 | 250 | 20 | 4 | 100 | 50 |

南方地区平均每人每天用水量按0.1m3计，污水排放系数取0.8，则按下述公式计算可得每个施工人员每天产生的生活污水量。生活污水量按下式计算：

Qs=k·qi

式中：Qs——每人每天生活污水排放量(m3/人·d)；

k——施工生产生活区污水排放系数（0.6～0.9），取0.8；

qi——每人每天生活用水量定额（m3/人·d）。

根据上式，计算得到施工人员每人每天排放的生活污水量约为0.08m3。

类比同类工程施工经验，以及设计单位提供的资料分析，每个施工生产生活区约40名施工人员进驻，则每个施工生产生活区生活污水量为3.2 m3/d，本工程共设2个施工生产生活区，故本项目施工生产生活区排放的污水总量为6.4 m3/d。

2、其他废水

材料堆场、表土堆存场、弃土场等在雨季无覆盖的情况下将产生含悬浮物污水。施工机械运行过程中跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染及露天机械被雨水冲刷后产生的含油污水。

#### 2.3.1.2  营运期

本项目沿线不设收费站等生活区。工程营运期主要的水污染源为降雨冲刷路面产生的路面径流。

公路路面径流污染物主要是SS、石油类和COD、BOD5，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。原国家环保总局华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20d，车流和降雨是已知，降雨历时为1h，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定分析路面污染物变化情况见表2.3-2。

表2.3-2  路面径流中污染物浓度测定值   单位：mg/L

| 项目 | 5~20min | 20~40min | 40~60min | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 231.42~158.52 | 185.52~90.36 | 90.36~18.71 | 100 |
| SS | 7.34~7.30 | 7.30~4.15 | 4.15~1.26 | 5.08 |
| BOD5 | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 11.25 |
| 石油类 | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 11.25 |

由上表可见，从降雨初期到形成径流的30min内，雨水中SS和石油类物质的浓度比较高，30min之后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。降雨期间路面产生的径流量由下式计算：

W＝A×h×L×10-3

式中：W——单位长度桥面径流量（m3/a）；

A——路基宽（m）；

L——桥面长度（m）；

h——降雨强度（mm/a）。

由上式可以看出，桥面径流量决定于降雨量，本项目路段所经地区年降雨量为1485mm。本项目营运期路面径流量值见表2.3-3。

表2.3-3  运营期路面径流估算结果表

| 路段 | 路基宽（m） | 长度（m） | 路面面积（m2） | 年平均路面径流量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 12 | 3157 | 37884 | 56257.74 |

### 2.3.2  大气污染源强分析

#### 2.3.2.1  施工期

一、扬尘污染源强

扬尘污染主要在施工前期路基填筑过程，以施工公路车辆运输引起的扬尘和施工区扬尘为主。根据某公路施工期的监测数据，施工期道路沿周边TSP浓度表2.3-4。

表2.3-4  某公路施工期环境空气监测数据

| 施工类型 | 与公路边界距离（m） | TSP日均值（mg/Nm3） | 二级标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基路面工程 | 20 | 0.27~0.53 | 0.3 |
|  | 30 | 0.22~0.23 |  |
|  | 40 | 0.20~0.22 |  |

二、燃油机械废气

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、NOX、HCH、烟尘等。根据柴油车尾气污染物排放系数统计，每燃1升柴油排放CO：22.6g、HCH：51.3g、NOX：83.8g、烟尘41.5g。若每公里标段工地柴油使用量按50L/d计算，则施工期每公里污染物的排放量分别为CO：1130g/d、HCH：2565g/d、NOX：4190g/d、烟尘2075g/d。

三、其它大气污染源强

工程施工期将不设置沥青及混凝土搅拌站，均采购成品混凝土料，由专业运输车辆运送，施工期无沥青拌和烟气、混凝土拌和粉尘等产生。仅在沥青摊铺过程中，有少量的无组织沥青烟气产生，属无组织排放。施工期路面灰土拌合采用专用灰土拌和机进行路拌，不专设灰土拌和站，无灰土拌和站扬尘产生。

#### 2.3.2.2  营运期

（1）汽车尾气

公路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。

根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB 03-2006），车辆排放污染物线源强计算采用如下方法：

式中：Qj  —— j类气态污染物排放强度，mg/s·m；

Ai —— i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij —— 汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐值），mg/辆·m。本评价所选取的预测因子为NO2。推荐值见表2.3-5。

表2.3-5  现阶段车辆单车排放因子推荐值        单位：（g/km/辆）

| 平均车速 |  | 50km/h | 60km/h | 70km/h | 80km/h | 90km/h | 100km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | NOx | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | NOx | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.8. | 9.30 |
| 大型车 | NOx | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

日均源强计算公式：

式中：Ar——白天交通量系数，Ar取值为0.857。

R——白天小时数，取值16。

通过上述源强公式可计算出拟建公路环境空气污染物排放源强。本评价所选取的预测因子为NO2，排放物单车排放因子采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96，交通部）推荐值，NOX单车排放因子折算成NO2单车排放因子折算系数为0.8。污染物NO2排放源源强值见表2.3-6。

表2.3-6  拟建道路污染物NO2排放源强统计表      单位：（mg/s·m）

| 路段 | 时间 | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点至终点段 | 昼间 | 0.5149 | 0.8581 | 1.2498 |

### 2.3.3  声环境污染源强分析

#### 2.3.3.1  施工期

施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。其中施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。据类比调查，施工机械在作业期间产生的噪声值见表2.3-7。

表2.3-7  主要施工机械和车辆的噪声级

| 机械设备 | 测距（m） | 声级（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 15 | 95~105 | 噪声级依打桩机的类型不同而不同 |
| 挖掘机 | 5 | 84 | 液压式 |
| 推土机 | 5 | 86 |  |
| 装载机 | 5 | 90 | 轮式 |
| 摊铺机 | 5 | 87 |  |
| 铲土车 | 5 | 93 |  |
| 平地机 | 5 | 90 |  |
| 压路机 | 5 | 86 | 振动式 |
| 卡车 | 7.5 | 89 | 卡车的载重越大噪声越高 |
| 振捣机 | 15 | 81 |  |
| 夯土机 | 15 | 90 |  |
| 自卸车 | 5 | 82 |  |
| 自动式吊车 | 7.5 | 89 |  |

#### 2.3.3.2  营运期

⑴主要噪声源：公路投入营运后，在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于公路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

⑵噪声源强：各类型车的平均辐射声级按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式计算：

小型车：LoS=12.6+34.73lgVS

中型车：LoM=8.8+40.48lgVM

大型车：LoL=22.0+36.32lgVL

式中：i——表示小（S）、中（M）、大（L）型车

Vi——该车型车辆平均行驶速度，km/h。

根据上述公式，拟建项目各特征年分车型单车交通噪声源强计算见表2.3-8。

表2.3-8    营运期各车型单车噪声排放源强  单位：dB（A）

| 路段 | 时段 | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 拟建项目全线 | 近期2019 | 71.79 | 71.87 | 71.14 | 71.09 | 78.22 | 78.00 |
|  | 中期2025 | 71.74 | 71.86 | 71.14 | 71.10 | 78.33 | 78.03 |
|  | 远期2033 | 71.63 | 71.84 | 71.17 | 71.11 | 78.56 | 78.22 |

### 2.3.4  固体废物

#### 2.3.4.1  施工期

施工期固体废弃物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

1、拆迁建筑垃圾

本项目无建筑物拆迁，故不产生建筑垃圾。

2、施工人员生活垃圾

按施工人员生活垃圾0.5kg/人·d计算，每个施工生产生活区施工人员以40人计，则每个施工生产生活区日排放量约为0.02t/d，本项目施工生产生活区施工期生活垃圾产生总量约为0.72t（施工期为18个月）。

3、筑路土石方弃渣

根据本项目工可和水土保持方案土石方流向平衡分析，本项目无弃渣。

#### 2.3.4.2  营运期

营运期固体废弃物主要为交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物，以及司机、沿线居民在道路上乱丢弃饮料袋，易拉罐等生活垃圾。产生量与司乘人员个人素质及交通管制有关

### 2.3.5  生态影响

#### 2.3.5.1  施工期

①路基填挖使沿线的植被遭到破坏，农田被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。

②工程占地将减少当地的耕地、林地等的面积，造成对当地农业、林业生态的影响。

③公路修筑施工过程中，直接影响征地范围之内的植被、耕地和水体。

④公路路基、构筑物施工时，不可避免产生水土流失；工程表土堆存场布设、处理不当会引起水土流失。

#### 2.3.5.2  营运期

①营运期随着水土保措工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。

②公路运营对区域生态环境的完整性有轻微的不利影响。

③交通噪声及汽车尾气对道路两侧动植物生境有不利影响；道路两侧动物量分布较少。

### 2.3.6  社会环境影响因素分析

拟建项目公路通车运营，将对地方经济发展、交通物流、交通通行便利等产生积极的影响。

# 三、环境保护对策措施分析

## 3.1 生态环境保护措施

### 3.1.1  设计期

1、对耕地的保护

工程设计要确保满足工程要求与减少建设用地的合理统一，尽最大可能减少对耕地的占用，设计阶段要严格按照《公路建设项目用地指标》（建标[2011]124号）的规定，对路基、桥涵等用地面积进行优化设计，在满足工程要求的基础上建议采用用地指标的低值进行设计，尽量减少对土地资源的占用。

在工程的总体规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，通过农业区时，尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。拟建公路永久占用土地45.49hm2，其中占用耕地9.13hm2（水田2.58hm2），为永久占地面积的20.1%。施工期间，严禁超越施工红线范围，避免对拟建公路沿线的耕地资源的占用及破坏。

2、基本农田保护

本项目永久占地和临时占地均不涉及基本农田，且项目沿线无基本农田分布。

3、对林地生态路段的保护

拟建公路永久征地中，占用林地5.72hm2，主要为灌木林，其施工方案必须充分考虑环保要求。在永久用地范围内采用乔灌草结合，即选用乔木绿化植物的同时选用部分生长密度较高的常绿阔叶灌木作为林下植物，全面绿化，不留空地。

4、临时占地选址要求

①施工场地尽量选择在公路永久征地范围内，如需另外选址，应选择荒山荒地。施工营地可选择租用沿线村民住房，不再单独设置，尽量减少临时占地。

②施工临时占地的设置应避免占用农田、公益林、保护植物所在地等敏感性区域。

③临时施工场地尽量远离敏感水体，避免施工污水、生活污水污染沿线水体水质。

④施工场地尽量选用荒坡和劣质地，远离居民集中区和重要乡镇等敏感目标，一般都要选在敏感目标下风向300m以外；工程结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土并堆放于选定的弃渣场，同时作好水土保持，进行土壤改良后，恢复为原貌。

⑤公路施工营地尽量租赁公路沿线附近民房，不得在林地或耕地内设置施工营地。

⑥施工便道尽量利用现有县级、乡村道路，结合当地政府新农村建设规划对现有乡村道路进行改造，新开辟的施工便道，尽量减少高填深挖，做好水土保持，减少水土流失和生态破坏。工程结束后，视具体情况，可作为乡村道路，如将来无法使用的，须进行生态恢复，进行植树种草等。

5、绿化设计

公路绿化设计应委托专业单位设计。具体建议如下：

①设计原则和建议

a、拟建公路绿化应视沿线路基形式、路段所处环境特征、公路路容景观及诱导视线等要求，逐个路段专门设计。

b、公路两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑公路景观及环保功能，如水土保持、降噪、防治空气污染等；坡脚至排水沟间宜植常绿灌木或显花灌木，排水沟至路界可乔、灌、草结合。

c、路基边坡按照公路路基设计规范种草、植树；应选择根系发达，固土护坡能力强，具有较强的抗污染能力，特别是有抗汽车尾气污染能力的灌木树种或草种。树木生长高度宜控制在1.5m以下。特别是公路弯道内侧边坡严禁栽植高大树木，以免阻挡司机的视线，影响交通安全。

d、绿化工程施工必须保证苗木根系完整、生长健壮、发育良好，做到随起苗，随运输，随栽植，防暴晒、风干。植树完毕，应加强苗木的管护工作，建立健全不同形式的苗木管护责任制，严防损毁苗木，采取补植、修枝、间伐、更新等措施提高苗木成活率。

e、为保证绿化栽植的成活率（90%以上），对各地区的土壤作详细调查，做到“适地适树”。

②树种选择建议

树种的选择尽量以乡土树种和植物为主。

### 3.1.2  施工期

1、植被保护措施

①保护好现有农田和树木。建议临时用地使用前，对施工人员进行培训，要求严格保护临时用地内的树木。妥善处置老路利用路段沿线行道树，尽量保护征地范围内的林木，可移栽的树木一定要移栽，尽量不砍或少砍，加强管理，不得砍伐征地范围以外的林木，做到尽量减少对生态环境的破坏。

②施工应与绿化、护坡、排水沟修建同时进行，做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。

③强化施工管理，严格控制施工范围，防止对用地红线以外植被的破坏。

④尽可能采用收缩坡脚、缩短施工时间等措施，避免对河道的占用；对施工人员进行培训，禁止践踏、占用沿线基本农田。

⑤K0+230右侧4m、K0+550右侧5m分布两棵古樟树，应对其就地保护，施工期间在大树树冠外缘5m范围内不得设置施工便道、施工生活区、临时堆土场。在施工前应设置醒目的保护标示牌，提醒施工人员注意保护，必要时还应在树体四周设置围栏加以重点保护，围栏与树干的距离不小于3m，确保古树不受施工影响。

⑥施工过程中，需处理好原材料和废弃材料的堆存及运输作业，设定固定的运输线路，减少对施工外用地和植被的破坏。

2、野生动物保护

①优化施工方案，加快施工进度，缩短在林区内的施工作业时间，尽量避免爆破作业，减少对野生动物的干扰；

②开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对施工单位及施工人员进行环境保护和生物多样性保护宣传教育，宣传生物多样性的科普知识，普及当地重点保护野生动植物的简易识别及保护方法。根据《中华人民共和国野生动物保护法》第八条和第三十一条的规定，严格规范施工人员行为，禁止非法猎捕和破坏国家保护野生动物及其生存环境；

③本项目应加强施工期管理，施工车辆按照固定的运输线路运输，禁止施工人员捕杀野生动物。

3、施工场地和施工便道生态恢复措施

①临时施工场地应选择建在沅水防洪堤背水侧，避免施工废水、营地生活污水污染水质；

②施工场地及施工营地等临时用地应尽可能地布设在公路用地范围内，尽量减少临时占地；尽量选用荒坡和劣质地，远离村庄等敏感目标，一般都要选在敏感目标下风向300米以外；工程结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，并做好水土保持，进行土壤改良后，恢复为原貌；

③施工营地应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在公路用地范围内，以减少临时性用地。确实不行，应选用荒坡、灌丛地和劣质地，尽量少占用耕地：工程结束后，恢复为原貌地等。

④施工便道尽量利用现有省级公路，新开辟的施工便道，尽量减少大填大挖，做好水土保持，减少水土流失和生态破坏。工程结束后，其一，交给地方政府公路管理部门，进行养护，可作为镇级、村级和林区公路，其二，将来无法使用的，须进行生态恢复，进行植树种草等。

4、其它生态环境保护措施

①采取措施，缩短临时占地使用时间，施工完毕，即恢复植被或复垦。应避开雨季施工。

②路堤路堑在施工过程中，应及时做好边坡防护，如护面墙、挡土墙，设置临时排水沟，特别是一些地质不良地段，可在坡顶外设置截水沟。

③在沿线各路段裸露面相对较大的地点，应及时在边坡植草防护；挖方路基可采用浆砌石挡土墙等措施。

④严格按照确定的占地范围，进行地表植被的清理和移栽工作。此外，进一步优化设计措施及道路施工方案的制定与施工监督管理。

### 3.1.3  营运期

（1）加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。建议开展相关环保培训，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。

（2）营运期间继续做好公路沿线的绿化和植被的恢复工作。

（3）为维持耕地总量动态平衡，建设单位应配合沿线国土部门开垦荒地，补偿损失的农田。

（4）对于施工临时占地，根据当地和工程的需要进行复垦、绿化或将施工废地变为居民建筑用地。

（5）过水涵洞应及时清淤，以保障灌溉水系的通畅。

（6）按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施，科学合理地实行花草与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。特别是对土质边坡，在施工后期及时进行绿化，以保护路基边坡稳定，减少水土流失。

（7）加强公路征地范围内可绿化地段的绿化工作。公路两侧应营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，并对噪声有一定的吸附、净化作用的植物树种。

（8）公路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保公路绿化林带不受破坏。

## 3.2 声环境保护措施

（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（3）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达85dB，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00~22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

（4）高强度施工尽可能避开集中居民区。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（6）施工期间当地环保局应加强环境监管工作，及时发现、制止因施工不当、环保措施不落实等原因引起的噪声扰民事件，促使施工单位文明施工、严格执行环保措施，降低施工期间对沿线村民生活、休息的不利影响。

（7）在施工过程中，加强施工设备的维修保养，以免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生；严禁高噪声施工设备夜间施工，合理安排施工作业程序和施工机械布置位置，对高噪声设备应设临时隔声屏障或采用在临时工棚内作业的方式。

（8）为了保护居民正常的生产生活环境，要求进行施工期的声环境监测。要求监理工程师对130m范围内的声环境敏感点如居民集中区、卫生院等进行施工期噪声抽样监测。根据监测结果，采取相应的噪声防治措施如：限制作业时间，改变运输路线，采用临时声屏障等措施。

## 3.3 水环境

1、施工废水污染防治措施

① 工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沅水迎水侧，以免随雨水冲入沿线水体，造成水环境污染。

②散体物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟以防止散体物料随径流冲刷至水体；施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

③施工废水不得随意排放。本工程拟对生产废水采用自然沉降法进行处理。施工生产废水由沉淀池收集，经酸碱中和沉淀、隔油除渣等简单处理后，主要污染物SS去除率控制到80%，pH值调节至中性或弱酸性，油类等其它污染物浓度减小。施工废水循环回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。

2、含油污水控制措施

采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。

① 尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

② 机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。

③ 在施工场地及机械维修场所设平流式沉淀池、含油污水由沉淀池收集，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池覆土掩埋。

④ 对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

3、生活污水、垃圾控制措施

鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，流动污水处理设备的投资太大，因此对生活污水做到一级排放有很大难度。根据以上情况，为防止施工期生活污水随意乱排，对公路沿线施工营地生活污水采用以下措施：

① 施工营地优先考虑租用民房，禁止向沅水直接排放施工废水和施工人员生活污水。

② 施工人员的就餐和洗涤采用集中管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少产生生活污水的数量。工营地附近设化粪池，将粪便污水和餐饮洗涤污水分别收集，粪便用于肥田，餐饮洗涤污水收集在化粪池中处理。化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋。

③禁止随意向沿线水体倾倒、排放各种生活污水，不能在以上区域附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。

## 3.4 大气环境

1、未铺装的施工便道以及裸露的开挖面在旱季极易起尘，因此要求对施工场地定期洒水，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量，在连续干旱的有风天气应加强以上易起尘点的洒水抑尘措施。同时对施工便道进行定期养护、清扫，及时进行洒水处理，保证其良好的路况。另外，施工便道在使用时可加铺碎石、砂子，从根本上减少扬尘的污染。

2、 施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

3、施工过程中受环境空气污染的最为严重的是施工人员，进行施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间、轮班作业及发放防尘口罩等。

4、对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙（网），并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量

5、粉状建筑材料运输时，应采取加盖毡布等密封运输方式，必须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要从轧光等人口稠密地区经过。

6、施工营地以租用当地民房为主；施工营地餐饮应按地方环保部门规定，使用天然气、电力等清洁能源。

7、建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理由扬尘引起的扰民事件。

施工期间，实施施工期环境空气监测计划，距离施工场地较近的敏感点的环境空气质量抽样监测（主要监测TSP），视监测结果采取加强洒水强度（主要是洒水次数）等降尘措施。当地环保局应加大监管力度，督促建设单位、施工单位严格落实各项降尘措施，减轻扬尘污染，减少各种环境纠纷。及时发现、制止因施工不当、环保措施不落实等原因引起的环境问题，促使施工单位文明施工、严格执行环保措施，降低施工期间对沿线村民生活生产的不利影响，施工期。

综上所述，本项目施工期应合理布置施工营地、材料堆场、表土临时堆场等；定期洒水，设置施工围挡，做好严密遮盖措施，最大限度减少起尘量，缩短扬尘污染的时段和污染范围；运输车辆运输粉状等易易扬撒物料时必须采用封闭车辆运输，防止撒漏，运输车辆必须进行喷淋、冲洗，不得带泥土上路；实施施工期环境空气监测计划；施工单位选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具。

## 3.5 社会环境保护措施

（1）拟建项目的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产安全。

（2）做好环境工程的建设和维护工作，使公路与周围环境相协调。

（3）加强公路营运期的管理工作，确保交通畅通，方便沿线村民的出行便利。

（4）由于拟建项目的建成通车将对工程沿线地价产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避免过多地丧失宝贵的耕地资源，土地管理部门加强对公路沿线各种建设用地的审批和管理。

## 3.6 事故风险评价

公路营运期运输化学危险品车辆在所经水域路段发生可能引起水体污染的事故概率很低。一旦发生危险品泄漏事故，将对水质造成不良影响害。

公路营运期间，强化学危险品运输车辆的安全检查及上路管理，成立应急事故领导小组，配备事故急救设备和器材，制定详细的事故应急计划。

# 四、评价结论

## 4.1 综合结论

本项目作为湖南省交通运输厅发布的2016年国省干线公路建设计划项目，并已纳入《湖南省交通运输“十三五”发展规划》（在编），其建设对完善区域公路路网结构，促进区域经济发展、开发旅游资源、城市发展、提高路网通行能力均有重要意义。虽然拟建公路的建设将会对沿线地区的生态环境、水环境、大气环境，以及沿线居民生活质量、学校教学产生一定的不利影响，但通过认真落实本报告书中提出的各项减缓和保护措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到缓解或者有效控制，并能为环境所接受。从环保角度来看该项目是可行的。

## 4.2 建议

（1）进一步优化土石方平衡，优化弃渣场及施工生产生活区的设置，并按照水土保持设计要求布设措施，将水土流失控制在最低限度，保护区域生态环境。

（2）根据《中华人民共和国公路法》（2004 年修订）、《公路安全保护条例》【国务院593号令，2011年】、《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》的有关控制要求，结合拟建公路运营期推荐线距路红线不同距离处的噪声预测结果，建议规划部门在本公路红线两侧50m范围内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑。在进行城镇居住区规划时，应参考本环境影响报告关于公路两侧噪声影响控规范围，并结合当地的地形条件确定相应的防护距离，尽量远离公路。

# 五、征求公众意见的范围和主要事项

⑴ 征求公众意见的范围

根据本工程的地理位置，本项目征求公众意见范围主要指工程涉及的沿线区域。

根据本工程的环境影响特点，公众主要指线路所经区域政府、居民、沿线学校的工作人员、居民、教师、学生以及其他对工程建设感兴趣的人群。

⑵ 征求公众意见的主要事项

征求公众对本工程环境保护方面的意见，非环境保护方面的内容不在征求范围内。

# 六、征求公众意见的具体形式及起止时间

公众可以在公示期间以信函、传真、电子邮件、电话等方式，向建设单位及评价单位提交口头、电子或书面意见。发表意见的公众请注明真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。公示时间（2017年6月7日~2017年6月18日）

# 七、联系方式

⑴ 建设单位名称和联系方式

建设单位：洪江区交通运输局

联 系 人：粟主任

联系电话：0745-7623991

⑵ 环境影响评价机构的名称和联系方式

环境影响评价单位：湖南葆华环保有限公司

地址：长沙市雨花区井圭路658号

联系人：程  工

单位电话：0731-82256395

电子邮箱：58948281@qq.com（邮件主题请注明：省道洪江区萝卜湾大桥至桂花园加油站公路工程环评公众意见）