洪江区农村生活污水治理专项规划（2021-2030年）

一、总则

1.1 规划背景

党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作。习近平总书记强调“要因地制宜做好厕所下水道管网建设和农村污水治理，不断提高农村居民生活质量。”2019年7月，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门联合印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号），明确了扎实推进农村生活污水治理8个方面的重点任务。2019年9月，生态环境部印发了《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤〔2019〕756号），具体指导各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水。

近年来，湖南省相继出台《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》《关于推进农村生活污水治理的实施意见》等文件，指导各市（州）梯次推进农村生活污水治理工作。

洪江区全面落实党中央关于农村生活污水治理的决策部署，通过委托方式确定了技术服务单位，通过现场调研、实地考察、取样分析、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上，编制《洪江区农村生活污水治理专项规（2020-2030年）》（以下简称《规划》），为洪江区农村生活污水治理有序推进提供规划支持。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修订）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

（5）《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）；

（6）《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年11月7日修订）。

1.2.2 规范和标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838）；

（2）《农用污泥污染物控制标准》（GB4284）；

（3）《农田灌溉水质标准》（GB5084）；

（4）《室外排水设计规范》（GB50014）；

（5）《建筑给水排水设计规范》（GB50015）；

（6）《村庄整治技术规范》（GB50445）；

（7）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347）；

（8）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574）；

（9）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005）

1.2.3 政策文件

（1）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）；

（2）《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》（中发〔2018〕1 号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5 号）；

（4）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号）；

（5）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143 号）；

（6）《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕48 号）；

（7）《农村黑臭水体治理工作指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2019〕826 号）。

1.2.4 相关规划和报告

（1）《怀化市洪江区城市总体规划》（2012—2030年）；

（2）《洪江区农村环境整治实施方案》(2019年)；

（3）《怀化市洪江区排水专项规划》（2012年7月）；

（4）《怀化市水功能区划》；

（5）洪江区行政区划图；

（6）洪江管理区全国第二次农业污染源普查工作总结报告。

1.3 基本原则

（1）科学规划，统筹安排：以洪江区总体规划为先导，充分考虑城乡统筹发展布局、环境功能区划和人口分布等因素，以问题为导向，坚持“源头减量、资源利用、分散和集中多模式组合”的治理思路，科学规划和统筹安排洪江区农村生活污水治理工作。

（2）近远结合、分期实施：充分考虑近、中远期结合，根据现状，充分发挥现有污水处理设施。考虑中远期规划的合理性，着重研究近期实施的可行性，便于分期分步实施，使规划具有可操作性。

（3）因地制宜，分类治理：综合考虑洪江区乡村经济社会发展、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量，科学确定治理方式。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村，采取集中治理达标排放的治理方式；居住分散、地形地貌复杂的村，优先采用分散处理与资源化利用的治理方式。

（4）完善机制、长效运行：坚持建设与运维并重，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。健全农村生活污水治理设施运维组织架构及标准化运维管理体系，立足长远，保障农村生活污水处理设施“有人建设”、“有人管理”、“有人监督”。

（5）政府引导、多方参与：农村生活污水治理工作应当以政府部门为主导，明确相关部门职责，制定运行管理办法，筹措运行维护管理经费，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理，实现智慧治水。

1.4 规划范围

洪江区共有4个街道、2个乡，共14个行政村和19个居委会。本次规划范围为洪江区2个乡的14个行政村和1个居委会。

1.5 规划期限

规划基准年：2020年；

近期规划：2021-2025年；远期规划：至2030年。

1.6 规划目标

（1）近期目标（2021-2025年）

建有污水治理设施（包括资源化利用）的行政村不少于8个，行政村覆盖率不低于55%；农户覆盖数不少于1842户，农户数覆盖率不低于28%。

（2）远期目标（至2030年）

建有污水治理设施（包括资源化利用）的行政村不少于12个，行政村覆盖率不低于80%；农户覆盖数不少于3815户，农户数覆盖率不低于58%。

二、区域概况

2.1 自然气候条件

2.1.1 地理位置

洪江区位于湖南省西南部雪峰山区，怀化市南部，东、西、北与洪江市(原黔阳县)接壤，南与会同县毗连。沅、巫两水在此交汇，总面积115平方公里。

2.1.2 地形地貌、地质

洪江区三面环山，沅水及支流巫水贯穿全境。地势东、南、西三面向北倾斜。山、丘、岗、平地貌类型齐全，以河谷盆地为主。境内最高峰为西南部的横岩乡大岩湾，海拔862m；最低点为东北部的桂花园乡岩坝头之沅水出境处，海拔160m。

洪江区地貌属侵蚀构造低山丘陵垄脊宽谷地貌，一般标高350～720m，相对切深250～500m。山脊和宽谷大致呈东北向平行相间布列。地质结构自下而上依次为白垩系上统小洞组和第四系更新统。

2.1.3 土壤植被

洪江区土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。

洪江区地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。

2.1.4 气候

洪江区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。年日照总量1354.3小时，年平均温度17.0℃，年平均降水量1485mm，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-11.0℃。

2.1.5 水文、河流水系

洪江区溪河统属沅水水系，主要河流有沅水及支流巫水。沅水自西北部的横岩乡下菖蒲入境，向东偏南流经城区中心，纳入巫水后折向北流，至萝卜湾西折再转向北偏东，于东北部的桂花园乡岩坝头之公溪口出境，蜿蜒贯穿全境，干流长25.9km。巫水于南部的桂花园乡带子街入境，蜿蜒北流，于城区中心汇入沅水，干流长5.8km。

## 2.2 社会经济状况

2.2.1 行政区划

截至2020年，洪江区共辖2个乡，4个街道办事处，14个行政村和19个居委会。全区常住人口6.92万人。

2.2.2 社会经济发展现状

2020年洪江区地区生产总值39.0亿元，比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值2.14亿元，增长3.3%；第二产业增加值19.64亿元，增长8.3%；第三产业增加值17.22亿元，增长7.2%。三次产业比例调整为5.5：50.4：44.1。按常住人口计算，人均地区生产总值5.66万元，增长5.7%。

## 2.3 资源状况

## 2.3.1 自然条件优良

## 洪江区位于湖南省西南部雪峰山区，地处国家中部崛起、西部大开发战略的桥头堡位置，是怀化市的老工业基地。明朝以来的数百年间，一直为湘西南重要商埠之地，以集散洪油、木材、鸦片、白蜡而闻名于世，素有"七省通衢"、"小南京"、"小重庆"、"湘西明珠"之美称，曾经是湘西南政治、军事、经济、宗教、文化的中心。

## 2.3.2 农业资源丰富

## 用材林和竹林分布不均，其中楠竹资源主要集中在横岩乡，占全区立竹株数的62%；乔木资源主要集中在桂花园乡铁溪村、滩头村和横岩乡菖蒲村，立木蓄积量占全区森林蓄积量的50%。全区森林覆盖率66.75%，建成区绿化覆盖率41.8%。

## 2.4 生态环境保护现状

## 2.4.1 环境保护基础设施建设概况

## （1）污水处理厂概况

## 洪江区现有2个污水处理厂，合源水务厂址位于沅水洪江区段的下游，沅水东岸，主要处理洪江区居民生活废水。金益水处理限公司位于洪江区高新区，主要处理园区内工业废水。

## （2）垃圾处理场概况

## 洪江区城镇生活垃圾填埋场位于邵怀高速公路洪江区连接线西北侧，总库容为227.2万m3，服务年限达30年，2011年6月底，投入运行。

## 2.4.2 饮用水源保护工作概况

## 洪江区有2处集中式饮用水水源地均已划定保护区范围，一级区2个，二级区4个。

- 污染源分析

## 3.1 用水及排水体制

## 3.1.1 用水情况

## 根据资料分析及现场调查，洪江区农村生活用水来源分为自来水、井水、河水及山泉溪水。整体来说洪江区城区周边的农村居民生活用水以自来水为主，较分散的山区农村居民生活用水以使用井水、河水及山泉水为主。

## 3.1.2 排水体制

## 根据资料分析及现场调查，洪江区农村房屋主要沿道路线型分布，分散而居，目前排水体制主要是雨污合流，因此农村污水基本以分散排水方式为主，排入周围菜园、明沟或池塘。

## 3.2 农村生活污水治理现状

## 3.2.1 农户改厕普及情况

## 洪江区在“厕所革命”中坚持以无害化卫生厕所为主，推行三格和四格化粪池，按照一定标准对全区农村改厕实施奖补，截至目前，洪江区共完成三格化粪池改造2665处，四格化粪池改造333处，合计2998处，全区累计完成率为46%。

## 3.2.2 农村生活污水处理设施建设和运行情况

## 截至目前，洪江区已建立小型农村生活污水处理设施1处，位于横岩乡菖蒲村，处理规模为1吨/日，覆盖户数为30户，排入沅水河。目前已有363户完成污水治理工作，占总农户的6%。

## 3.2.3 存在的问题

## 洪江区农村污水治理取得了一定成绩，但在实施中也存在不少问题和不足，总结起来主要有以下几方面：

## （1）村民环保意识薄弱：大部分村民尚未形成开展生活污水治理的意识，一方面，农村节约用水意识基本未形成；另一方面，在房屋建设与厕所改造过程中， 三格化粪池改造尚未全覆盖，个别已建三格化粪池农户并未真正运行。

## （2）“黑（水）灰（水）”分离滞后：受地区水资源丰富和用水不收费的影响，农村居民污水源头减量严重滞后，污水产生量大，后续治理压力大；洪江区大部分“黑水”与“灰水”混合排出进入化粪池；而化粪池建设容积偏小， 无法实现无害化和减量化的目的，同时也影响到“黑水”资源化利用，治理难度大、费用高，化粪池污水直接外排现象较突出。

## （3）农村生活污水收集难度大：洪江区农村房屋分散建设，污水收集难度大、建设成本高。从目前已建农村生活污水中，农村人口少，用水量变化系数大，大部分集中收集污水处理设施在设计中按覆盖区域户籍人口设计，但实际运行中能收集进入污水处理设施的污水量严重偏低。

## 3.3 农村生活污水污染源负荷量预测

## 3.3.1 人口规模

本规划从村总人口和集中居民点人口两方面进行人口预测。集中居民点作为集中居民区，便于建设集中式污水收集处理设施，非集中点以分散居住为主，适用分散处理方式。截至2020年，洪江区全区农村户数为6578户，农村人口为19761人。由于洪江区属于山区，农村居民居住较为分散，集中居民点较少，仅4个居民集中点，分别为优胜村狮子坪安置区、川山村仁园小区，横岩村3组、鸬鹚村村部，总户数为356户，人口为1397人。

## 3.3.2 农村居民用水量及污水排放系数的确定

- 生活用水量：通过现场踏勘调研，对洪江区农村居民经济水平、生活习俗、卫生习惯及建筑内给排水设备条件进行摸查发现：村居民户内有给水排水卫生设备和淋浴设备。参考《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（2016 年修订版）和《湖南省农村生活污水治理相关文件》（湖南省生态环境厅，2020年6月）及洪江区城居民用水量标准，综合确定乡村人均平均日污水量为50L/（人·d）。

## 生活污水排放系数：根据《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》，湖南省划分为四大板块，12小类，分别为长株潭地区、洞庭湖地区、湘南地区以及大湘西地区。洪江区属于大湘西地区三类，用水定额为85L/（人·d），排放系数为0.55，则污水量为46.75L/（人·d）。

- 污水量估算：本规划对于现状人口一般少于200人的村民小组，不设集中污水处理设施，采用分散处理模式，以单户处理设施为主；对于200人或50户（污水量约10t）以上的集中居民点采用集中污水处理设施，其中服务人口为现状调研的集中点人口，人均日污水量为50L/（人·d）。洪江区农村总人口为19716人，6578户，则总污水量预测数值为988.055立方米/天；其中集中居民点农村总人口为1397人，356户，总污水量预测为69.85立方米/天。

- 污水处理设施建设

## 4.1 治理模式选择

4.1.1 治理模式简介

## 农村生活污水处理终端模式的分类、特点及适用条件各不相同，主要有以下四类处理模式：

## （1）纳管处理模式：距离市政污水管网较近，地势符合高程接入要求的集聚区、农民安置新村等，可将污水纳管，进入城镇污水处理厂处理。

## （2）村域自建区域型模式：根据村域内农户分布情况、地势地形特点进行科学合理的技术评估后，将一个村庄中符合管网建设、污水集中收集的区域、单个或多个集聚区，通过建设村域内局部管网收集系统，将该区域、集聚区的农户所产生的污水进行集中收集，建设单独的污水处理设施集中处理。

## （3）村域自建联户型模式：根据村庄地形地势、布局情况等进行科学设计，将村庄内无法大规模集中处理的区域，合理分片采取小规模联合收集处理，每个片区污水单独处理。污水分片收集后，就近建设污水处理设施，一般采用中小型污水处理设备或生态处理等形式进行处理。

## （4）村域自建分户型模式：针对无法进行污水集中处理的自然村落、或不适宜建设管网收集的单一农户，采用单户型污水处理设备或生态处理形式进行单独处理的模式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。

4.1.2 治理模式的选择

## 洪江区综合城乡发展规划，通盘布局。根据能接尽接的目标，规划分期实施。对靠近城区且满足市政污水收集管网及运行负荷接入要求的优胜村狮子坪安置区、川山村仁园小区、铁溪村村部、渔梁村城市集中式饮用水水源保护区等4个集聚区的污水优先纳入市政污水处理厂处理；横岩村3组、鸬鹚村村部等2个集聚区采取村域自建区域型模式进行集中处理；对居住较为分散、地形地貌复杂的农村居民生活污水就近就地进行分散处理。

4.2 设施布局选址

## 已建设施符合选址要求并能够正常运行的，统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，根据情况进行修缮改造。

## 新建污水处理设施选址建议满足下列条件：污水处理设施要符合乡村发展规划要求；宜设在村组低处，便于污水自流，沿途尽量不设或少设提升泵站；污水处理设施要与村组有一定的距离，尽量注意废水处理过程中产生的臭气、蚊蝇及设备噪音对住户的影响；处理实施要考虑洪水的影响；建造要考虑雨水汇聚的影响；尽量利用废弃的土地，节约用地；有便利的交通、运输和水电条件。

对于分散居民，基本以单户小型分散式处理设施为主，应位于住户外围，地势较低且不宜雨季受水淹的低洼处位置，利用重力将污水接入设施内，同时考虑洪江区风向，设施尽量位于下风向。

4.3 污水收集系统建设

## 参照《室外排水设计规范》（GB50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）等规范，结合洪江区农村实际设计污水收集系统，对不完善的管网进行改造，尽量实现雨污分流。

## 优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合乡村规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的区域，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。污水主管优先采用钢带波纹管，接户支管采用PE材质等材质较好的管材，提升管网使用年限，降低管网运维成本。

4.4 污水处理技术工艺选择

## 污水处理技术工艺主要分为有动力处理技术（组合式复合生物滤池+高负荷活性生物滤床、净化槽、SBR、A/O、A2/O等）、地埋式微动力一体化污水处理设施、无动力处理技术（无动力、地埋式分散式厌氧系统，无动力一体化设施，厌氧+人工湿地，厌氧）等。

## 结合洪江区农村的自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，洪江区农村生活污水治理主要选择无动力一体化设施、净化槽、人工湿地等适宜当地的污水处理技术工艺。

4.5 出水排放要求

## 4.5.1 废水排放标准

## 纳入市政污水处理厂处理的农村生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）排放标准。新建或改建的农村生活污水处理设施的污水排放需满足《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848）对相应规模生活污水集中处理设施的废水排放标准适用要求。

## 4.5.2 尾水处置

## 污水的治理由处理后达标排放到无害化排放，发展到处理后再利用，是控制出水二次污染、保护水资源的重大进步，也是节约用水的重要途径。

## 污水经处理后的出路主要有：

## ①排放水体：自然水体对达标排放的污水有一定的稀释和净化能力。

## ②资源化利用：残留有机物的“肥水”重新用于蔬菜基地或景观灌溉，实现了终端肥水利用与农业产业相结合，有效减少了化学肥料，从而降低了农业面源污染。

4.6 污泥处理处置

## 由于规划采用集中和分散式相结合的污水处理模式，每个污水处理设施规模不大，剩余污泥量少，污泥性质较为稳定，洪江区农村菜园农田较多，污泥优先农用。

## 根据《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ 124-2008）、《村庄整治技术规范》（GB 50445-2008），对于集中居民点的污泥，由村组直接将污泥进行自然干化，优先进行资源化利用，还可采用好氧堆肥、厌氧堆肥等，堆肥后农用的应达到《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-1984）的相关要求。

4.7 验收移交

## 农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

## 五、设施运行管理

5.1 运维管理

目前农村生活污水治理设施的运维管理主要有三大模式：

（1）委托第三方运维管理模式：该模式由政府引进第三方专业服务机构，通过购买服务形式将运行管理交由有资质的企业进行，专业化程度较高，运维服务相对比较到位，但监管和考核有一定难度；

（2）乡级统筹运维管理模式：由乡政府直接牵头组织运维，其属地管理职责明确、易于实施，但技术保障不足，易导致政府大包大揽；

（3）村级自我运维管理模式：由村委会牵头承担运维管理，其管理成本低，但容易导致失管失修，管理能力有限、综合效益较低。

结合洪江区实际情况，委托第三方运维管理模式是一种较为有效的，也是应当倡导的运维管理模式。同时在有条件的情况下，建议也可以适当的进行乡级统筹运维管理模式的探索实践。

为规范第三方运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，第三方运维服务机构须按照《农村生活污水治理设施标准化运行维护评价导则》开展标准化运维工作，建立“半小时响应服务圈”，实现农村生活污水处理设施基本实现标准化运维；到2035年，出水污染物排放达标率不低于80%。远期，实现农村生活污水治理水平全面提升，出水污染物排放达标率进一步提高。

## 5.2 管理组织架构

## 5.2.1 区级层面

## 洪江区管委作为统筹主体，因地制宜，深入基层开展调研工作，与乡村规划等衔接，制定好新农村生活污水治理规划，实施项目整合、资源整合，做到规划引领、统筹兼顾、协同推进，避免重复建设、资金浪费，提高人、财、物使用效率。进一步推行截污纳管工程，改造好农村厕所，采取多元化农村污水处理模式，如接入市政管网模式、无动力厌氧模式、小户型成套设备处理模式等。发改、住建、卫健、自然资源、农水、文旅、 供电、公安、市场监管、生态环境等部门要按照各自职责积极协助做好农村污水处理设施运维管理工作，确保政府工程实施绩效。

## 5.2.2 乡级层面

## 各乡负责辖区内所有农村治污设施的登记造册，相关档案的收集和归档；建立辖区内乡、村两级农村治污设施监督监管体系，落实具体责任人及工作职责；制定乡级对村级组织运维管理的考核办法；定期组织乡级专管员和村级巡查监督员进行业务培训，提高设施运维监督管理业务能力；通过开展科普宣传等多种形式，提高和普及农村群众有关农村污水处理设施运行维护的认知水平，倡导“农村污水处理设施运行维护从我做起”的良好社会风尚。

## 5.2.3 村级层面

## 村级组织切实做好接户设施为维护管理工作；加强对设施运行日常巡查监督，宣传、劝导、监督农户做好庭自家化粪池、隔油池、接户管、户用检查井的日常清掏及周边环境卫生；协调建设过程中的政策问题，加强对农户农村生活污水处理知识普及教育，对自家化粪池、水封井、存水弯维护较好的农户给予奖励，树立模范，对私自破坏农村生活污水治理设施、乱接雨水、私占的进行批评、处罚教育。鼓励村民参与污水治理。

## 5.2.4 农户层面

## 农户应主动学习新农村生活污水治理知识，充分认识到生活污水治理的必要性和紧迫性，形成“我要治”观念，提升主体意识和积极性。主动检查自家养殖废水、厕所废水、厨房废水、洗涤废水、洗浴废水等五水接入状况；做好自家接户井、化粪池、接户管、隔油池的日常疏通清掏及边环境卫生；自觉爱护农村生活污水治理设施，及时解决农户自家化粪池、接户管、户用检查井等渗漏、堵塞和破损情况。

## 5.2.5 运维机构层面

## 第三方专业运维服务机构要将服务下沉，按800 户/人标准配备服务人员，并设立24小时抢修、投诉服务电话。针对污水排放量大、运维难度大的村落，实施“一次清理”，运维人员一对一指导村民对隔油池和化粪池进行规范化清理。

5.3 农村生活污水标准化运维管理体系

## 5.3.1明确农村生活污水处理设施运维服务职责

## （1）对于散户，农户污水收集与资源化利用设施的运维管理由受益农户负责，主要职责是对化粪池、收集井及管网进行维护及清掏。

## （2）集中居民点污水处理设施的运维管理由第三方运维单位负责。主要职责是定期对污水收集管网及其相关构筑物进行巡视检查、并做好巡查记录、及时处理和修复异常情况，重大问题上报乡人民政府和相关部门。

5.3.2推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

## 应按照《农村生活污水处理设施运行维护技术导则》要求，对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。

## 5.3.3建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

## 第三方运维单位应排查各站点的纳管情况，掌握农村污水作坊废水、养殖废水、农村工业废水的预处理与接入情况，理出重点管护站点设施，对存在运维风险，可能造成突发集聚的超规模水量和非生活污水的排入农村污水处理终端的，且设施本身无针对非生活污水接入处理措施的处理终端，应制定相应的运维管理应急方案和机制，对终端运行可能出现的异常情况制定应急处置方案。

5.3.4运维资金及筹措规划

应建立完善的农村生活污水治理设施运维经费保障机制，按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措原则，建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制，积极统筹省、市、 区、乡各级专项资金，切实保障农村生活污水治理设施运维经费。

（1）对治理设施运行电费按农用电价格收取，降低处理成本。

（2）结合新农村建设的实践，积极倡导村企结对，发动民间力量、社会资本投入农村生活污水治理，建立政府、社会和群众多元投入机制。

（3）探索建立污水治理受益农户付费制度，对使用自来水的农户将污水处理费用纳入自来水价中；对采用集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的自供水农户按户或用水量支付污水治理费用，逐步实现受益农户污水治理付费制度。

六、工程估算与资金筹措

## 6.1 规划工程建设实施安排

## 6.1.1 分期实施原则

## 本规划作为指导洪江区农村生活污水治理工程建设的的重要文件，目前，洪江区各乡村基本没有农村生活污水处理设施，生活污水就近直排水体，污染水生态环境。因此，洪江区农村生活污水治理工程建设急需开展分片区、分期规划建设工作。分期实施主要遵循的原则如下：

## （1）实际需求为主导的实施原则；

## （2）满足自然水体保护要求原则；

## （3）便于施工管理为原则；

## （4）社会、环境、经济效益最大化原则。

## 2.1.2 分期实施计划

## （1）近期实施计划

## 2020年至2025年，有集中居民点村以集中居民点污水处理工程实施为主；无集中居民点部分村安排在近期实施，以散户实施为主。

## 对茅头园、优胜、楠木田、洪高、川山、滩头、横岩、鸬鹚、新桥等9个村（居）的部分农户进行污水收集处理工作，村覆盖率占60%，受益总户数2060户，农户覆盖率31%。配套完成农户庭院污水收集管网、村内污水管网及污水处理设施建设工作。

（2）远期实施计划

2026年至2030年，有集中居民点村以剩余散户实施为主；无集中居民点剩余村安排在远期实施，以散户实施为主。

1.对全区15个村的部分农户进行污水收集处理工作，村覆盖率占100%，受益总户数4605户，农户覆盖率70%，配套完成农户庭院污水收集管网、村内污水管网及污水处理设施建设工作。

2.对完成的污水管网和污水处理设施进行验收移交，交由第三方单位或乡村运营维护。

6.2 工程估算

根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，对本项目投资进行规划。规划期内洪江区农村生活污水治理总投资2425.55万元，总受益农户4605户，占总农户比例70%，总受益村15个。其中近期投资1153.15万元，受益村9个，受益农户2060户，集中处理估算单价为7000元/户，分散治理估算单价为5000元/户。

## 6.3 资金筹措

## 农村生活污水治理设施建设和运营属于特殊专业领域，政府财政无法全部承担，也无法实现长效运行。必须按照“政府扶持、社会参与、农户自筹”的资金筹措原则，建立健全社会参与和农户自筹相结合的资金筹措机制，积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与的方式筹措建设与运维经费。

## （1）增加财政预算资金投入

## 将农村生活污水治理项目优先纳入国民经济社会发展计划，按照建立公共财政的要求，把农村生活污水治理设施建设及运维资金纳入年度财政预算，设立农村污水治理专项资金，且保证逐年有所增长。

## （2）积极争取中央环保专项资金和涉农资金

## 充分利用国家环境保护和生态建设方面相关财政专项资金，积极主动地创造条件，配套地方资金，有序地安排农村生活污水治理项目的申报，争取国家专项资金补助；加大涉农资金整合力度，争取涉农财政资金向农村生活污水治理倾斜。

## （3）鼓励社会资金投入

## 鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；鼓励各类社会资金投入环保事业，加强引导和规范管理；发挥政策性金融机构作用，加大信贷资金支持力度，筹集农村生活污水设施建设经费。

## （4）探索农村生活污水收费制度

## 对使用自来水的农户将污水处理费用纳入自来水价中；对采用纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的自供水农户按户或用水量支付污水治理费用，逐步实现受益农户污水治理付费制度。对于特困家庭由政府对其实行调价补贴，以确保低收入居民的生活稳定。

## 效益分析

7.1 环境效益

7.1.1改善人居环境。农村生活污水得到有效收集、治理的最直接效果就是农村人居环境的改善，通过居民区生态环境的综合治理，可提高居民的生活环境质量。

7.1.2改善生态环境。将排入外环境的农村生活污水进行集中收集处理，可改善生态环境、改善水质，削减污染物、降低水环境污染风险，维护人居生态环境。

7.2 社会效益

7.2.1提高居民生活质量。农村生活污水处理既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展，又可改善农村地区的生态环境条件，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。

7.2.2提高人民群众环境保护意识。农村生活污水处理设施实施过程是一次深刻、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等。人们认识理解环境保护的深刻含义，环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

7.3 经济效益

农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失。同时，改善环境质量，避免污水排放对农业生产和国民经济发展造成经济损失，对当地农业和旅游业的发展有积极意义。

# 八、保障措施

8.1 加强领导，落实责任

区生态环境分局牵头开展农村污水治理工作，各乡及相关部门要切实落实农村生活污水治理要求，按照规划的要求，明确目标任务，细化工作计划，落实工作责任，确保组织计划到位、责任落实到位、任务完成到位。

8.2 强化考核，确保目标

将农村生活污水治理工作纳入年度目标管理考核。各部门要强化工作调度，建立科学合理的评价体系，建立健全奖罚机制。各乡分别制定实施细则，细化职责分工，落实政策措施，建立治理项目实效检测评价和情况通报制度，严格目标管理。对工作推进不力的，进行通报。

8.3 加强宣传，营造氛围

充分发挥电视、广播、网络等媒体的作用，通过群众喜闻乐见的形式，大力宣传农村生活污水治理的重要意义、政策措施，强化环境保护意识，引导农民群众形成健康文明的生活方式，动员广大农民和社会各界积极参与农村生活污水治理，增强广大农民环保意识和治污意识，努力形成全社会关心、支持和参与农村生活污水治理的良好氛围。